Guide 1 — <<Exercice en fin de page>>

Une esquisse, c’est quoi ?

Une esquisse (ou sketch en anglais) est un dessin 2D que tu réalises sur un plan ou sur une face. C’est la première étape indispensable avant de créer un objet 3D.

### Qu’est-ce qu’une contrainte dans Fusion 360 ?

Une contrainte s’applique à une esquisse pour contrôler son comportement. Elle indique à Fusion 360 comment les lignes, arcs, points et cercles doivent interagir entre eux.

En résumé : les contraintes garantissent que l’esquisse reste cohérente, même si tu modifies tes cotes.

- Sans contraintes : tout bouge de manière incontrôlée.

- Avec contraintes : tout reste propre, stable et maîtrisé.

Fusion 360 utilise un code couleur très utile pour suivre l'état de ton esquisse :

- Bleu : pas totalement contraint (il reste des degrés de liberté).

- Noir : totalement contraint (tout est verrouillé).

- Vert : fixé (position verrouillée dans l'espace).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Qu’est-ce que la modélisation surfacique ?

C’est une technique de modélisation qui consiste à construire un objet sous forme de « peau ». Ici, on ne travaille pas sur un volume plein, mais sur des surfaces ouvertes (sans épaisseur). On peut les étirer, les découper, les prolonger, les lisser et les assembler entre elles.

Une fois que la forme est terminée et parfaitement fermée, on « recoud » les surfaces (outil Stitch) pour les transformer en un corps solide.

### Le maillage (Mesh) dans Fusion 360 : c’est quoi ?

Le maillage (Mesh) représente un objet 3D sous forme d'une multitude de petits triangles (facettes). Contrairement à un modèle « solide » lisse et paramétrique, le maillage est une structure composée de milliers de facettes planes.

C’est le format standard des fichiers STL, OBJ, 3MF, couramment utilisé pour l’impression 3D, les scans 3D et les logiciels de sculpture numérique (type ZBrush ou Blender).

Le maillage sert à :

- Importer des fichiers externes (STL ou OBJ).

- Réparer un modèle triangulé (boucher des trous, corriger les normales).

- Convertir un maillage en corps solide (pour pouvoir le modifier avec des outils mécaniques).

- Simplifier un modèle trop lourd (réduire le nombre de triangles).

- Préparer et optimiser un objet pour l'impression 3D.

- Travailler sur des formes organiques complexes scannées ou sculptées.

Fusion 360 possède un espace dédié à ces manipulations : l'environnement Mesh.

"En résumé : on crée la forme en Solide (BRep), on prépare le résultat pour la fabrication (impression 3D) en Maillage (Mesh)."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### À quoi sert la tôlerie dans Fusion 360 ?

La tôlerie permet de concevoir, plier et déplier des pièces en métal tout en garantissant qu'elles seront réellement fabricables en atelier. Contrairement à la modélisation classique, cet environnement intègre les contraintes physiques réelles du travail du métal :

- L’épaisseur de la tôle : Elle est constante sur toute la pièce.

- Les rayons de pliage : Calculés automatiquement pour éviter la rupture du métal.

- Les reliefs (dégagements) : Créés automatiquement aux angles pour permettre le pliage sans déchirer la matière.

- Les développés (mise à plat) : Fusion calcule automatiquement la longueur nécessaire avant pliage pour obtenir la pièce finale exacte.

- Les normes de fabrication : Utilisation de règles de tôlerie adaptées aux matériaux et aux machines.

Note : Cet outil est également très utile pour mettre à plat des formes complexes, des logos ou des textes gravés afin de faciliter leur découpe laser ou leur usinage.

### L’onglet Plastique

Cet onglet est spécifiquement conçu pour créer des pièces en plastique moulées, en intégrant les contraintes techniques du moulage par injection (comme le maintien d'une épaisseur constante, l'ajout de nervures, ou la gestion des dépouilles).

- Note importante : Cet onglet n'est pas disponible dans la version gratuite de Fusion 360. Par conséquent, il ne sera pas abordé dans notre module de Guide.

### EXERCICE Guide1 : Création de votre support de portable

Consignes générales : N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail. Ce modèle est destiné à être intégré dans un assemblage final pour créer un support de portable avant impression 3D.

  Autonomie : J'ai volontairement choisi de privilégier des explications écrites plutôt qu'une vidéo pour vous permettre d'avancer à votre rythme et de bien assimiler chaque étape.

  Persévérance : Si vous bloquez, faites une pause. Si votre première tentative n'est pas parfaite, le meilleur moyen de progresser est de repartir de zéro sur une nouvelle esquisse.

  Support : Utilisez toutes les ressources (photos et plans). Si vous avez des questions, le groupe est là pour vous aider !

Étapes de réalisation : N’oubliez pas d’utiliser l’ensemble des documents pour cet exercice.

• CREER ESQUISE PLAN HAUT  puis créer un rectangle par le centre dans solide (créer), de 14 mm × 14 mm à l’axe du plan fusion 360.

• Construire à l’intérieur du carré, 4 très longue lignes traversant le carré avec type de ligne,  donc parallèles à chaque ligne du carré, et utiliser l’outil cote d’esquisse à 2 mm à l’intérieur du carré 14×14 comme sur la photo001.

• Faire une croix de 70,72mm au centre de l’axe du carré 14 × 14 mm : traversant les côtés du carré sur leur milieu, puis raccorder toutes les lignes de pointe à pointe, ce qui doit donner environ 50,007 mm entre chaque pointe, comme sur la photo1.

• Sur les nouvelles lignes de 50.007mm, faire onglet (décalage) 5mm à l’intérieur.

• Compléter les petites lignes (par exemple 7,071 mm) afin de remplacer les type de lignes  par des lignes pleines, puis nettoyer (attention sur le plan je n’ai pas finis de le faire) et ajuster l’esquisse en supprimant toutes les lignes inutiles, ou les laisser, donc à vous de voir,  photo 1.

• Vérifier l’ensemble avec inspecter mesurer, terminer l’esquisse, réaliser une extrusion de 200 mm (voir photo2) et appliquer sur ligne pour les chanfreins de 3 mm et 5 mm indiqués comme sur le plan A COMME C3 ET C5

>> Sauvegarder <<