Guide 2 : N’oubliez pas d’utiliser l’ensemble des documents pour ce Guide.

Dans ce Guide2, on ne repart pas d’un projet totalement vierge comme dans Guide 1 : refaire exactement la même chose n’aurait aucun intérêt.

On obtient le même résultat, mais on le refait en utilisant des techniques différentes, l’idée est de comment gagner en rapidité et vous familiariser avec plusieurs façons de travailler, notamment en utilisant davantage d’outils différents, afin de structurer plus efficacement votre géométrie.

## 1. Récupérer l’esquisse du premier exercice

- Rouvrez l’exercice 1 dans Fusion 360.

- Masquez tout ce qui n’est pas nécessaire et laissez uniquement l’esquisse visible.

- Sélectionnez toute l’esquisse en la cadrant avec la souris.

- Copiez l’esquisse (clic droit > Copier).

- Ouvrez un nouveau projet Fusion 360.

- Créez une nouvelle esquisse sur le plan Haut.

- Collez l’esquisse et ok sur fenêtre déplacer/copier, attention  ne pas fermer l’esquisse, par contre fermer exercice 1.

## 2. Nettoyage et premiers décalages

Vous supprimez toutes les cotes et ce qui est inutile avec SUPP (voir photo 1). Puis :

- Tout passe en ligne pointillée dans la palette d’esquisses.

- Puis, allez dans l’onglet Décalage  >> double-clique sur une ligne du plus grand carré (celui à l’extérieur) pour tout sélectionner.

- Mettez –0,15 mm → cela crée un autre carré extérieur que vous gardez en ligne pleine.

## 3. Deuxième décalage et nettoyage

- A nouveau sur la nouvelle ligne carré, double-clique  et faire un décalage vers l’extérieur de –8 mm et validez.

- Si besoin, regardez la photo 2 et faites un petit nettoyage avec Ajuster.

- Faites ensuite un décalage de 0,15 mm vers le centre sur toutes les petites lignes (outil Décalage ou raccourci O) → voir (photo 2 en rouge).

- Décalez aussi l’autre grand carré qui n’a pas été décalé (photo 2 en vert) avec un double-clic, toujours de 0,15 mm vers l’extérieur.

Ensuite :

- Avec vos petites lignes et vos deux nouveaux carrés décalés, rejoignez tous les points entre les deux grands carrés avec la contrainte Coïncident (photo 3) car normalement, si vous sélectionnez tout l’intérieur, ça devient bleu → cela représente le futur support extérieur qui glissera sur le premier, comme un ascenseur.

Terminer l’esquisse. N’oubliez pas de sauvegarder parfois (ex : cours2).

## 4. Extrusion principale

- Extrudez votre exercice 2  (photo 3)  de 35 mm vers le haut.

- Faites réapparaître l’esquisse : vous verrez que l’autre modèle ne touche pas la nouvelle pièce → cet espace sert au glissement.

## 5. Vérification et nouvelle esquisse

- Vérifiez les cotes : tout doit être identique.

- Choisissez une grande face qui doit faire 66,307 mm.

- Créez une nouvelle esquisse sur la grande face 66,307mm  (pour moi : face avant/droite du logo).

- Faites : Créer > Projection/Inclure > Projection, validez OK, restez dans l’esquisse.

Ensuite :

- Faites 2 lignes pointillées en diagonale dans le rectangle → cela donne le centre.

- Faites un rectangle par le centre : 35 mm de haut et 40 mm de long (non pointillé)

- Terminez l’esquisse.

- Faites réapparaître l’esquisse 2 et cachez la 1.

## 6. Extrusion du rectangle 30 × 40

- Sélectionnez le rectangle 35 × 40 en bleu.

- Extrudez 10 mm vers l’extérieur, joindre, ok

Sur la nouvelle face :

- Créez une nouvelle esquisse.

- Projection/Inclure > Projection → récupérez le rectangle + les 2 diagonales. Elles peuvent être invisible, donc faite réapparaitre dans vus.

- Placez un cercle Ø15 mm au centre.

- Terminez l’esquisse.

## 7. Trou + filetage

- Sélectionnez le cercle en bleu.

- Extrusion vers l’intérieur → Distance vers l’objet et cocher couper sélectionnez la face intérieure → validez ok.

- Sélectionnez l’intérieur du cercle 15 mm → Filetage :

  - Modélisé

  - Longueur totale

  - ISO

  - Taille : 15 mm

  - Conception : M15x1.5

  - Toujours 6H et côté droit

  - Mémoriser → OK

Gardez bien ces infos : elles serviront pour créer la vis de serrage.

- Ajoutez des congés de R5 mm sur les angles extérieurs (voir plan 2 page 1sur2).

# 9. Embout de support (avec attache spéciale), plan2 2sur2

# Cet embout permettra ensuite d’adapter d’autres accessoires : petite caméra, eled, téléphone, etc.

- Choisissez cette fois ci la grande face opposée, qui doit faire elle aussi 66,307 mm.

- Créez une nouvelle esquisse dessus (pour moi : la face arrière/gauche du logo).

- Faites : Créer > Projection/Inclure > Projection, récupérez le centre et le rectangle, validez avec OK, et restez dans l’esquisse.

## Construction du repère et du rectangle

- Créez ensuite un rectangle par le centre, non pointillé :

  - 25 mm de haut

  - 5 mm de long

- Terminez l’esquisse.

- Extrudez ce rectangle vers l’extérieur de 38 mm, en mode Joindre, puis validez.

- Choisissez une face latérale de cette extrusion (j’ai pris la face gauche/avant).

- Créez une nouvelle esquisse dessus.

Normalement, les points, lignes et bords doivent s’accrocher automatiquement, donc pas besoin de refaire une projection.

- Faites une ligne pointillée parallèle à 6 mm du bord de la nouvelle pièce (utilisez la cote d’esquisse pour les 6 mm).

- Faites ensuite une deuxième une grande ligne pointillée (peu importe si elle n’est pas totalement définie en dimension), pour centrer : cherchez le petit triangle d’accroche (voir vidéo leçon)  ou utilisez la contrainte Milieu pour obtenir un axe propre.

- Sur cette grande ligne: créez un cercle de Ø8,10 mm du côté intérieur, et placé en dehors du trait des 6mm.

- Il reste à mettre le bord du cercle sur la ligne située à 6 mm du bord de la patte de fixation → utilisez la contrainte Tangente (clic sur le cercle puis sur la ligne).ok (photo 002)

Terminez l’esquisse.

- Extrudez ensuite en couper à partir du cercle pour créer le trou.

- Cachez l’esquisse dans le navigateur.

## Finition

- Ajoutez un congé de 12 mm sur les 6 arêtes de cette patte de fixation. Voir photo 5.

- Enregistrez votre travail pour les prochaines séances.